17.10.2024

IKKUNOIDEN TIIVISTYS

Talvikaudella asunnon ilmavuodot voivat aiheuttaa vedontunnetta ja tehdä oleskelusta epämukavaa, etenkin ikkunoiden läheisyydessä. Ikkunoiden kautta talon lämmöstä karkaa jopa 20 prosenttia, joten tiivistäminen on tärkeä osa lämmön säilyttämistä ja energiatehokkuuden parantamista.

Asukkaat voivat itse vaikuttaa huoneistonsa lämpötilaan huolehtimalla, että ikkunoiden ja parvekkeen oven tiivisteet ovat kunnossa. Ulointa ikkunaa ja ulointa parvekkeen ovea ei saa tiivistää umpeen.

Vuotavat ikkunat ovat melkoinen energiasyöppö, joka onkin hyvä tarkistaa aina lämmityskauden alussa. Vetävät ikkunat kerryttävät ikkunan välitilaan myös kosteutta. Huurre onkin merkki tiivisteiden huonosta kunnosta. Yleensä ikkunoiden puitteet ovat maalattuja, joten ajan kanssa maali alkaa halkeilla ja jossain vaiheessa puiset osat kärsiä, jos ikkunaa ei tiivistä.

NÄIN IKKUNOIDEN TIIVISTÄMINEN TEHDÄÄN

- Valitse oikean kokoinen tiiviste

Tiivisteiden muoto ja koko vaihtelevat ikkunasta riippuen. Rautakauppaan on hyvä ottaa mukaan pätkä vanhaa tiivistettä ja käyttää sitä apuna uuden tiivisteen valinnassa.

Rautakaupoissa myydään pitkälti itsestään liimautuvia tarratiivisteitä, jotka ovat usein 6 tai 8 mm paksuja. Yleisin on 8 mm. Huomaa, että liian ohut tiiviste ei tiivistä kunnolla. Silikone- ja TPE-tiivisteet kestävät parhaiten erilaisia sääolosuhteita.

- Aloita poistamalla vanha tiiviste

Tiivistys tehdään sisäpuolen ikkunaan. Ennen projektin aloittamista poistetaan vanhat ja rikkinäiset tiivisteet, sekä mahdolliset niitit. Puhdista puitteet pölystä ja muusta liasta.

Uusissa ikkunoissa on usein tiivisteelle tarkoitettu ura. Vanhoissa ikkunoissa tiiviste liimataan vanhan poistetun tiivisteen paikalle.

- Tiivistä jokainen sivu

Olennaista on, että tiivistys on sataprosenttisen pitävä. Siksi tiiviste laitetaan jokaiselle ikkunan sivulle – ei vain vuotavaan kohtaan. Ikkuna ei voi tulla tiiviiksi, jos tiivistetä laittaa vain muutamaan paikkaan.

Tiivistäminen on helpointa aloittaa ylhäältä alaspäin. Varo koskettamasta teipin liimapintaa käsin.

- Katkaise tiiviste kulmista

Tiivistettä ei kierretä ympäri yhtenä nauhana, vaan se katkaistaan aina yhden suoran reunan jälkeen. Näin kulmistakin saadaan tiiviit. Varo venyttämästä tiivistettä liimausvaiheessa.